| FGSW-1820CS/FGSW-2620CS. - 16/24-Port 10/100Mbps + 2 Gigabit TP / SFP Combo Web Smart Switch. Thiết bị FGSW-1820CS/FGSW-2620CS Planet hỗ trợ 16/24 cổng Fast Ethernet và 2 cổng Giga Ethernet TP/SFP. Hai cổng Giaga có thể hoạt động theo chuẩn 1000Base-T với tốc độ 10/100/1000Mbps hoặc 1000Base-SX/LX cho cổng giao tiếp SFP. Khoảng cách có thể mở rộng từ 100m (TP) lên tới 550m (chế độ đa mode), 10/20/30/40/50/70/120km (chế độ đơn mode). Thiết bị hỗ trợ công suất chuyển mạch trong non-blocking lên tới 7,2/8,8Gbps, tạo khả năng nâng cấp băng thông mạng LAN một cách dễ dàng. FGSW-1820CS / FGSW-2620CS có chức năng quản lý chuyển mạch cơ bản như: cấu hình tốc độ cổng, IEEE 802.1Q / MTU VLAN, cổng mirroring, cổng trunk, QoS, điều khiển băng thông, điều khiển broadcast storm, quản lý bằng địa chỉ MAC và các cổng giao tiếp TCP/UDP, IGMP Snooping v1 / v2. FGSW-1820CS / FGSW-2620CS hỗ trợ chia port-based / IEEE 802.1Q / MTU VLAN. Ngoài ra thiết bị còn cho phép chia nhóm VLAN lên tới 18/26 nhóm port-based / 32 nhóm IEEE 802.1Q VLAN. The MTU VLAN được chia từ cổng 1 đến cổng 16/24 nhưng các nhóm LAN riêng biệt; các nhóm này chỉ được truy cập tử 2 cổng public là 17,18 (với FGSW-1820CS) và 25,26 (với FGSW-2620CS). Không chỉ dừng lại ở đó FGSW-1820CS / FGSW-2620CS cho phép hoạt động ở tốc độ cao bằng khả năng kết hợp băng thông của nhiều cổng (trunking). Hỗ trợ 2 nhóm trunking, mỗi nhóm gộp 4 cổng, băng thông liên kết có thể lên tới 800Mbps. Thông qua khả năng tự điều chỉnh tốc độ thiết bị có thể cấu hìnhcổng RJ-45 / STP của Web Smart Switch lên tới 10/20Mbps, 100/200Mbps (với cổng Fast Ethernet) và 2000Mbps (với cổng Gigabit Ethernet). Đồng thời hỗ trợ MDI / MDI – X cho phép tự nhận biết cáp được bấm hai đầu là chéo hay thẳng.. >>>; Mô hình ứng dụng. Chuyển mạch văn phòng Với khả năng chuyển mạch non-blocking lên tới 7,2/8,8 Gbps FGSW-1820CS/FGSW-2620CS có khả năng cung cấp mạng trục chính cho các doanh nghiệp với băng thông lớn. Với 2 cổng SFP, FGSW-1820CS/FGSW-2620CS cung cấp khả năng liên kết ngược với mạng trục chính qua module Gigabit Ethernet LX/SX SFP.. | TECHNOLOGY PLANET TECHNOLOGY |
| --- | --- |
| >>>; Đặc tính kỹ thuật. Những đặc tính chung - Tương thích với các chuẩn Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Gigabit. - 16/24- cổng 10/100MbpsFast Ethernet. - 2 cổng 10/100/1000Mbps ports chia sẻ với 2 giao diện SFP - Mỗi cổng có khả năng tự điều chỉnh tốc độ 10/20, 100/200 Mbps (với Ethernet) và 2000Mbps (với cổng Gigabit Ethernet). - Hỗ trợ MDI / MDI-X cho phép tự nhận biết kiểu đấu dây - Rack mount 19-inch Chuyển mạch lớp 2 - Giảm nguy cơ mất gói tin bằng tính năng Back-pressure ở chế độ bán song công và IEEE 802.3x PAUSE frame flow control ở chế độ song công. - Công nghệ chuyển mạch tốc độ cao theo kiểu Store and Forward tốc độ tương đương với tốc độ dây dẫn, điều khiển broadcast storm, chạy và phân loại lỗi các gói tin tạo băng thông tối ưu trong kết nối mạng. - Bảng địa chỉ MAC 4K, tự động lọc địa chỉ nguồn và lưu trữ - Bộ nhớ đệm 2.75Mb Multicast - Hỗ trợ IGMP Snooping cho lọc multicast, hỗ trợ v1 và v2 - Hỗ trợ chế độ IGMP Query cho ứng dụng đa truyền thông Chất lượng dịch vụ QoS - Hỗ trợ QoS , cổng An ninh - Điều khiển băng thông , lọc địa chỉ MAC, lọc cổng giao tiếp TCP/UDP trên từng Quản lý - Quản lý và cài đặt qua giao diện Web - Có thể nâng cấp firmware qua giao diện web. | TECHNOLOGY PLANET TECHNOLOGY |
| >>>; Thông số kỹ thuật. Model; FGSW-1820CS / FGSW-2620CS. Hardware Specification. Ports; FGSW-1820CS： 16 10/100Base-TX RJ-45. Auto-MDI / MDI-X ports. FGSW-2620CS： 24 10/100Base-TX RJ-45. Auto-MDI / MDI-X ports. Gigabit Ports; 2 10/100/1000Mbps ports share with 2 SFP interfaces. Switch Processing Scheme; Store-and-Forward. Throughput (packet per second); FGSW-1820CS：5.35Mpps. FGSW-2620CS：6.54Mpps. Switch Fabric; FGSW-1820CS：7.2Gbps. FGSW-2620CS：8.8Gbps. Address Table; 4K entries. Share Data Buffer; 2.75Mb embedded memory for packet buffers. Flow Control; Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x Pause Frame for full duplex. Dimensions; 440 x 120 x 44 mm (1U height). Weight; FGSW-1820CS：1.56 kg. FGSW-2620CS：1.64 kg. Power Requirement; 100~240V AC, 50-60 Hz, 0.5A. Power Consumption / Dissipation; FGSW-1820CS：16 watts / 54BTU. FGSW-2620CS：19 watts / 64BTU. Temperature; Operating: 0~50 degree C. Storage: -40~70 degree. Humidity Operating; 5% to 90%, Storage: 5% to 90% (Non-condensing). Smart Function. System Configuration; Web interface. Port Configuration; Port speed duplex mode selection. Flow Control disable / enable. Port disable / enable, Port description on each port. Bandwidth Control; Yes,1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64Mbps. Broadcast Storm Control; Yes, 5% / 10% / 25% / 50% / Disable. Port Statistics; Display each port's detail Ethernet traffic counter information. VLAN; 18/26 port-based VLAN groups / 32 IEEE 802.1Q VLAN groups / MTU VLAN. Port Trunking; Support 2 groups of 4-Port trunk support, up to 800Mbps bandwidth per trunk... | TECHNOLOGY PLANET TECHNOLOGY |

>>>; Thông số kỹ thuật. Port Mirroring; Port mirroring allows monitoring of the traffic across any port in real time. QoS; Allows to assign low / high priority on each port. First-In-First-Out, All-High-before-Low, Weight-Round-Robin QoS policy. AC Address / TCP & UDP Filter; Yes. IGMP Snooping v1 / v2; Allows to disable or enable. Standards Conformance. Regulation Compliance; FCC Part 15 Class A, CE. Standards Compliance; IEEE 802.3 (Ethernet). IEEE 802.3u (Fast Ethernet). IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet). IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet). IEEE 802.3x (Full-duplex flow control). IEEE 802.1Q VLAN. IEEE 802.1p QoS.. >>>; Thông tin đặt hàng. FGSW-2620CS; 24-Port 10/100Mbps + 4G TP / SFP Combo Layer 3 Managed Ethernet Switch.

PLANET Technology Corporation. 11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan. Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 Email : support@netcom.com.vn Web site : http://www.planet.com.vn VoIP Gateway: vip.planet.com.tw; Planet reserves the right to change specifications without prior notice. All brand names and trademarks are property of their respective owners. Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved; FC CE. FGSW-2620CS; 10– 07.